KONVERTOR FITS -> SBIG 0.1

--------------------------------

Program FIT2SB se snazi konvertovat libovolne dvourozmerne

FITS snimky na nekomprimovany SBIG format. Jmeno souboru

musi mit omezeny pocet znaku (8.3), protoze bezi pod DOSem.

Spousti se s parametrem - jmenem vstupniho FITS souboru i s priponou.

Behem konverze se zobrazuje vetsina klicovych slov identifikovanych v FITS

hlavickach s odpovidajicimi hodnodami, vzdy hodnota expozicni doby

a cas zacatku expozice, i kdyz jsou tyto hodnoty defaultni, uvedene

v souboru FIT2SB.INI. Pokud se nenajde ve FITS hlavicce klicove slovo

uvedene v ini-souboru (ani jedna z alternativ, oznaceno #), doplni se

hlavicka SBIG snimku defaultni hodnotou.

-------

Pro koumaky nebo narocnejsi uzivatele - jak zachazet se souborem

FIT2SB.INI:

Bezprostredne za klicovym slovem FITS muze nasledovat $ s koeficientem

nasobeni - napr. expozice ve SBIG hlavicce je v sekundach *100

(napr. 18000 je 180 sekund, v ini-souboru muze byt #EXPOSURE$100).

Nektere FITS snimky maji uvedenou hodnotu expozice i v minutach.

Ini-soubor je mozne editovat. Na prvni radce je pripona, ktera bude

prirazena kazdemu nove vzniklemu SBIG snimku (jmeno zustava jinak

stejne), na druhe SBIG kamera (neni dulezite, ale neco tam musi byt

uvedeno, aby CCDOPS a jine programy neodmitly se snimkem pracovat),

dale file version a data version, ktere nemaji ekvivalenty, souvisi

s vytvarenym typem SBIG souboru. Pak nasleduji radky s parametry, ktere

se v hlavickach FITS snimku hledaji.

Prvnich 40 znaku jsou pomocna klicova slova SBIG (nenacitaji se programem),

kde za znamenkem "=" jsou uvedeny defaultni hodnoty pro pripad, ze

ve FITS hlavicce tyto hodnoty nejsou a SBIG je potrebuje, i kdyby byly

nesmyslne. Od znaku 41 jsou FITS ekvivalenty se znakem # na zacatku.

27.10.2000

Lenka Sarounova

lenka@asu.cas.cz - piste pripominky, zkusenosti, navrhy...