amiris pointace - č. 4:   komunikace s řídícím pc	23. 2. 2001

Zkratky:

| typ integer | i |
| --- | --- |
| typ float | f |
| blokování pohybu motoru při jakémkoli nastavení bitů 1 až 4 | B |
| pohyb dopředu (ahead) | P+ |
| pohyb dozadu (back) | P- |
| pohyb dopředu (ahead) podle předchzího nastavení příkazy nxxxa | N+ |
| pohyb dozadu (back) podle předchzího nastavení příkazy nxxxb | N- |
| koncový spínač dopředu | k+ |
| koncový spínač dozadu | k- |
| centrážní spínač | c |

řízení  stav motoru

| č. | Typ | název | ELEMENT | bit7 =h | bit6 =h | bit5 =h | bit4 =h | bit3 =h | bit2 =h | bit1 =h | bit0 =h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4001 | I | mpoix | motor pointace osa x |  | k- | k+ | N- | N+ | P- | P+ | b |
| 4002 | i | mpoiy | motor pointace osa y |  | k- | k+ | N- | N+ | P- | P+ | b |
| 4003 | i | mnaf | motor u - naklánění filtru | c | k- | k+ | N- | N+ | P- | P+ | b |
| 4004 | i | most | motor v1 - ostření | c | k- | k+ | N- | N+ | P- | P+ | b |
| 4005 | I | mrot | motor v2 - rotátoru | c | k- | k+ | N- | N+ | P- | P+ | b |
| 4006 | i | mdep | motor V3 - depolarizátoru | c | k- | k+ | N- | N+ | P- | P+ | b |
| 4007 | i | mv4A4 | motor v4 - rezerva | c | k- | k+ | N- | N+ | P- | P+ | b |
| 4008 | i | mv5A4 | motor v5 - rezerva | c | k- | k+ | N- | N+ | P- | P+ | b |
| 4009 | i | mv6A4 | motor v6 - rezerva | c | k- | k+ | N- | N+ | P- | P+ | b |
| 4010 | i | mv7A4 | motor v7 - rezerva | c | k- | k+ | N- | N+ | P- | P+ | b |

Zkratky:

| čítač kroků v ose x (Y) | cx(Y)kr |
| --- | --- |
| čítač celých otáček | cvnco |

nastavení a čtení čítačů určujících polohu kr. motorů a inkr. čidel

| č. | Typ | název | ELEMENT | rozsah | jednotka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4111 | i | Cpoix | čítač motoru pointace osa x...cxkr |  |  |
| 4112 | I | cpoiy | čítač motoru pointace osa y...cYkr |  |  |
| 4113 | i | Wnaf | čítač irc u motoru u - nakl. filtru...cuco |  |  |
| 4114 | i | Wost | čítač irc u motoru v1 - ostření...cv1co |  |  |
| 4115 | i | Wrot | čítač irc u motoru v2 - rotátoru...cv2co |  |  |
| 4116 | i | Wdep | čítač irc u motoru V3 - depolariz. ...cv3co |  |  |
| 4117 | i | Wv4a4 | čítač irc u motoru v4 - rezerva...cv4co |  |  |
| 4118 | i | Wv5a4 | čítač irc u motoru v5 - rezerva...cv5co |  |  |
| 4119 | i | Wv6a4 | čítač irc u motoru v6 - rezerva...cv6co |  |  |
| 4110 | i | Wv7a4 | čítač irc u motoru v7 - rezerva...cv7co |  |  |

nastavení počtu kroků nebo otáček pro pohyb motoru

| č. | Typ | název | ELEMENT | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4121 | I | Npoix | nastavení pro motor pointace osa x |  |
| 4122 | i | Npoiy | nastavení pro motor pointace osa y |  |
| 4123 | i | Nnaf | nastavení pro motor u - naklánění filtru |  |
| 4124 | i | Nost | nastavení pro motor v1 - ostření |  |
| 4125 | I | Nrot | nastavení pro motor v2 - rotátoru |  |
| 4126 | i | Ndep | nastavení pro motor V3 - depolarizátoru |  |
| 4127 | i | Nv4A4 | nastavení pro motor v4 - rezerva |  |
| 4128 | i | Nv5A4 | nastavení pro motor v5 - rezerva |  |
| 4129 | i | Nv6A4 | nastavení pro motor v6 - rezerva |  |
| 4130 | i | Nv7A4 | nastavení pro motor v7 - rezerva |  |

nastavení rychlosti krokování a četnosti synchronizace

| č. | Typ | název | ELEMENT | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4131 | I | Nrpoi | rychlost motoru pointace osa x |  |
| 4132 | I | Nrpoi | rychlost motoru pointace osa x |  |
| 4133 | i | Nsync | počet kroků na 1 synchrinozační impuls |  |

příkaz nastavení sdružené funkce

| č. | Typ | název | funkce | bitx =h | bit5 =h | bit4 =h | bit3 =h | bit2 =h | bit1 =h | bit0 =h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4201 | I | fpoi | funkce pointace |  |  |  |  |  |  | on |
| 4202 | I | fskan | funkce skanování |  |  |  |  |  |  | on |
| 4203 | I | fsled | funkce sledování |  |  |  |  |  |  | on |

Zkratky:

| čítač celých otáček | cvnco |
| --- | --- |

příkaz nastavení a čtení čítačů určujících polohu kr. motorů a inkr. čidel

| č. | Typ | název | ELEMENT | rozsah | jednotka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4503 | f | Cnafd | čítač irc u motoru u - nakl. filtru...cudo |  |  |
| 4504 | f | Costd | čítač irc u motoru v1 - ostření...cv1do |  |  |
| 4505 | f | Crotd | čítač irc u motoru v2 - rotátoru...cv2do |  |  |
| 4506 | f | Cdepd | čítač irc u motoru V3 - depolariz. ...cv3do |  |  |
| 4507 | f | Cv4A4 | čítač irc u motoru v4 - rezerva...cv4do |  |  |
| 4508 | f | Cv5A4 | čítač irc u motoru v5 - rezerva...cv5do |  |  |
| 4509 | f | Cv6A4 | čítač irc u motoru v6 - rezerva...cv6do |  |  |
| 4510 | f | Cv7A4 | čítač irc u motoru v7 - rezerva...cv7do |  |  |

napětí u na analogových vstupech

| č. | Typ | název | funkce | rozsah | jednotka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4701 | F | Uxr | cidlo pointace fd osa x napravo | 0 - 10 |  |
| 4702 | F | Uxl | cidlo pointace fd osa x nalevo | 0 - 10 |  |
| 4703 | F | Uyu | cidlo pointace fd osa y nahoře | 0 - 10 |  |
| 4704 | F | Uyd | cidlo pointace fd osa y dole | 0 - 10 |  |
| 4705 | F | Uct | cidlo pointace centr | 0 - 10 |  |
| 4706 | F | U5A4 | rezerva - analog. vstup č. 5 | 0 - 10 |  |
| 4707 | F | U6A4 | rezerva - analog. vstup č. 6 | 0 - 10 |  |
| 4708 | F | U7A4 | rezerva - analog. vstup č. 7 | 0 - 10 |  |

napětí uout na analogových výstupech

| 4709 | F | uoutx | napětí na anal. výstupu pro osu poi. x |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4710 | F | uouty | napětí na anal. výstupu pro osu poi. y |  |  |